EQUIPMENT CONFIGURATION

- 设备配置

流浆箱

    - 流浆箱基本参数

唇口宽度：           3560mm

设计回流量：         10%

稀释比：				   20%

稀释水回流：			   8%

稀释水阀间距：			70mm

稀释水阀数量：			50只

    - 唇口流量计算

| 成纸定量 | 车速 | 成纸产量 | 上网浓度 | 首程留着率 | 唇口流量 | 唇口流量 | 唇口流量 | 唇口开度 | 入口浆流量 | 稀释水流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gsm | mpm | t/24h | % | % | m³/h | L/min | L/min/m | mm | m³/h | m³/h |
| 700 | 100 | 323 | 1.30 | 95 | 1048 | 17472 | 4908 | 52.2 | 932 | 228 |
| 750 | 100 | 346 | 1.40 | 95 | 1042 | 17372 | 4880 | 51.9 | 927 | 227 |
| 800 | 100 | 369 | 1.50 | 95 | 1037 | 17284 | 4855 | 51.7 | 922 | 225 |
| 850 | 100 | 392 | 1.50 | 95 | 1102 | 18364 | 5159 | 54.9 | 979 | 240 |

注：以上为初步计算，待进一步讨论。

    - 基础板             				1套

利旧，如需新增卖方提供

    - 流浆箱									1套

- 进浆总管

根据流体力学理论设计、制作的等压力等流速的进浆总管，保证浆料在纸机横向布浆均匀一致。

锥管材质：         与浆接触316L不锈钢

内表面粗糙度：     优于0.4μm

设计回流量：       总进浆量的10%

法兰：             配对大、小端法兰各一对

- 整流元件

浆流从总管到唇板出口，通过整流元件形成理想的微湍动，充分分散浆料内的纤维与填料，防止纤维絮凝的出现，保证出浆具有良好的均匀性。

材质： 316L不锈钢

- 唇口调节机构

由唇板垂直调节机构、反变形机构、上唇板及其铰链机构等组成。通过调节，改变唇口的B值（开度），可调整唇口流量；

上唇板：316L不锈钢，内表面抛光粗糙度：0.2μm

涡轮、蜗杆：316L不锈钢

同步杆、反变形机构材质：304不锈钢

支撑板或滑块：青铜

- 唇口横幅微调机构

由唇板条（小唇板）和微调机构（压紧装置、连杆）组成，用于手动调整横幅局部定量。

唇板条（小唇板）：特种不锈钢，具有更好的耐腐蚀、耐磨性和加工性能

压紧装置、连杆材质：304不锈钢

微调机构：304不锈钢+青铜

- 两侧定边装置

提供操作侧与传动侧各一根定边装置，防止流浆箱喷出的浆料流向网边。

- 稀释水组件

包含稀释水板、稀释水进水总管及其相应的管道附件。

材质：              316不锈钢（软管除外）

软管：              进口耐压软管

    - 胸辊喷水管						     1套

向胸辊和下唇板喷水，防止下唇板积浆。

管道材质：          304不锈钢

喷嘴：              扇形喷嘴

水压：              300kPa

水质：              清水

    - 走台栏杆							      1套

卖方提供流浆箱后走台，材质：铝合金。

    - 紧固件									   1套

卖方提供流浆箱安装所需紧固件，材质不锈钢。

注：1套流浆箱所需的全部紧固件为1套

    - 专用工具                          1套

唇板调校专用工具

提供流浆箱唇板调校专用工具，停机期间可方便检测唇口开度，方便操作人员调校唇口。

    - 稀释水泵和稀释水筛

稀释水泵：				1台，变频控制，Q=300m³/h，含电机

稀释水筛：		      1台，筛缝0.25-0.3 mm，含电机

品牌：						国产

注: 参数以设计为准

    - 稀释水泵和稀释水筛的控制

稀释水泵和稀释水筛的MCC、变频器以及控制由买方自备。

    - 电气自动化设备

为方便控制和管理流浆箱，卖方提供诸如仪表、接线箱、稀释水阀管理系统、浆网速比（总压）控制描述（或逻辑）等电气自动化设备、软件和服务。

      - 电气设备								   1套

电气设备附着在流浆箱上，每台流浆箱1套

- 仪表

总压变送器：         1只  品牌：SATRON

位移变送器：         1只  品牌：germanjet

接近开关：           2只  品牌：IFM （IP67）

- 减速电机

数量：               1台

品牌：               SEW

参数：              660V，0.55KW-4P，IP56（功率以最终设计为准）

- 流浆箱就地操作箱

安装在流浆箱上，由西门子PLC、触摸屏和双层门操作按钮箱组成，便于在现场调节唇口的位置。

操作内容：流浆箱上唇板的垂直调节

材质：316不锈钢

操作箱防护等级：IP56

- 流浆箱电气箱

安装在流浆箱上，用于安装电机的启停电气回路。

      - 流浆箱总压控制描述					   1套

卖方提供浆网速比（总压）控制逻辑描述，买方负责接入其DCS系统，以便集中控制和管理。

      - 稀释水系统							   1套

- 稀释水阀：50套

利用高可靠性的智能角行程电动调节阀来控制稀释水量，CANOPEN总线通讯，响应速度快。阀体材质316L不锈钢。

- 步进电机驱动，采用全数字化驱动器控制；

- 编码器闭环位置反馈，控制精度高，转动行程90度；

- 最大扭矩20Nm；

- 精度：0.009°（0.01%）；

- 运行速度：3°/s；

- 环境温度：0-60℃；

- CANOPEN总线通讯，大大减少现场电缆；

- 断电时，执行器具有阀门位置记忆功能；

- 具有自动位置校正功能；

- 具有自诊断功能，详细报警显示；

- 现场阀门位置指示和手动调节杆。

- 接线箱

安装于流浆箱上，在工厂预组装时，将每个稀释水阀均接入其上，减少现场接线工程量。由稀释水阀的接线端子及供电电源及信号处理模块组成。

- 稀释水阀管理系统

卖方提供上位机，上位机控制内容包含稀释水阀的手动调节控制，手/自动切换及稀释水阀清洗控制程序。稀释水阀的自动横幅定量控制由QCS系统负责完成，QCS系统将需要执行的阀位开度信号通过OPC通讯给到稀释水阀上位机执行。因此用户的QCS系统需带横幅定量控制功能及开放OPC通讯功能（建议用户选用知名品牌QCS系统，如Honeywell、Valmet等。）稀释水系统控制原理及供货界限如下：

|  | EQUIPMENT CONFIGURATION | EQUIPMENT CONFIGURATION |
| --- | --- | --- |

| 启动 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 部分 | 备件 | 单元 | 数量 |
|  | 流浆箱 | 唇口调节减速电机 | 台 | 1 |
|  |  | 唇板条 | 件 | 1 |
|  |  | 稀释水阀 | 套 | 2 |
|  |  | 总压传感器 | 个 | 1 |
|  |  | 位移检测 | 个 | 1 |
|  |  | 接近开关 | 个 | 1 |
| 1 | 卷取 | 踏步系统电磁阀 | 件 | 1 |